基於 STM32F446RE 與 TMC2209 之雙軸太陽追蹤系統設計與實作

Design and Implementation of a Dual-axis Solar Tracking System Based on STM32F446RE and TMC2209

摘　要

本文提出一套以 STM32F446RE 微控制器為核心之雙軸太陽能追蹤系統。系統採用四顆光敏電阻 (LDR) 構成象限式光源感測陣列，經由內建之 ADC1 與 ADC2 以 DMA 循環模式同步取樣，再輔以開機自動校正程序與雜訊門檻門檻，取得抗環境雜訊之誤差訊號。驅動端採用兩顆 TMC2209 步進馬達驅動器，於 1/32 微步模式下提供兩軸獨立運動，並透過 UART 寫入暫存器設定電流、斷路與 StealthChop 參數。控制律採用三段式純比例控制搭配誤差飽和與軟限位，於避免極端姿態及失步之同時兼顧響應速度。本文亦提出完整之從 Bring-up、單元測試至機構適配之實作流程，作為後續延伸工作之參考。

關鍵字：太陽追蹤、STM32、TMC2209、步進馬達、比例控制、光敏電阻陣列。

Keywords: Solar tracking, STM32, TMC2209, stepper motor, proportional control, LDR array.

第一章　系統架構與控制流程

1.1　系統方塊圖

本系統由感測、控制、驅動與機構四個子系統構成。感測端以四顆光敏電阻構成象限陣列，經類比訊號至 STM32 之12位ADC。控制端以 STM32F446RE 之 Cortex-M4 核心執行主迴圈。驅動端由兩組 TMC2209 各自透過透過 STEP/DIR 腳接收運動命令。機構則由兩軸齒輪組合，分別對應水平與垂直兩個自由度。

1.2　系統啟動與主迴圈流程

系統自重置起始，依序完成時脈與周邊初始化、應用模組初始化，並進入以主迴圈為中心之無限循環。圖 1-1 為系統啟動至進入主迴圈之整體流程。

Reset

↓

HAL_Init、SystemClock_Config (HSI + PLL → SYSCLK 84 MHz)

↓

MX_GPIO_Init、MX_DMA_Init MX_ADC1_Init、MX_ADC2_Init MX_TIM1_Init、MX_TIM3_Init MX_USART2_UART_Init、MX_UART4_Init、MX_UART5_Init

↓

AppMain_Init： Telemetry/ADC/SerialCmd/LDR/TrackerController/ ManualControl/MotorControl 初始化

↓

進入主迴圈 while(1) { AppMain_Task(); }

圖 1-1　系統啟動與初始化流程

1.3　主迴圈 (AppMain_Task) 內部流程

主迴圈於每次呼叫時依序處理：按鈕輸入、序列指令、ADC 取樣、模式切換與控制運算，最後更新遙測快照。其流程如圖 1-2 所示。

AppMain_Task()

↓

poll_button()：偵測 PC13 下緣，切換 Manual 段

↓

SerialCmd_PollRx()：自 USART2 接收指令

↓

AppAdc_Task()：讀取 DMA buffer 並執行低通濾波

↓

handle_cmd()：解析指令佇列

↓

(now − last_ctrl_tick) ≥ ctrl_period_ms ?

↓

run_control(now)：依模式分派 IDLE／TRACKING／MANUAL

↓

update_snapshot() 與 Telemetry_Task()

圖 1-2　主迴圈 (AppMain_Task) 資料處理流程

1.4　系統模式狀態機

系統共包含三種工作模式：IDLE、TRACKING 與 MANUAL，並以開機校正子狀態 IDLE_CALIBRATING 作為系統冷啟動之過渡。狀態間之轉移如圖 1-3。

Boot → MODE_IDLE / IDLE_CALIBRATING

↓

累積 LDR baseline 與 noise floor (5 s)

↓

到達 SYS_BOOT_CALIBRATION_MS？

↓

finalize_cal() 完成校正 依 mode_after_cal 進入 TRACKING 或 MANUAL

↓

收到 RECAL / MODE 指令？

↓

進入對應模式：IDLE / TRACKING / MANUAL

↓

模式間可由指令或 B1 按鈕切換

圖 1-3　系統工作模式狀態轉移圖

1.5　追蹤控制週期流程

於 TRACKING 模式下，每控制週期執行完整之感測-判斷-控制鏈路：由 LDR frame 計算誤差、判斷光源有效性、選擇增益、產生 hz 命令並送至馬達控制層，如圖 1-4 所示。

run_control(now) [TRACKING]

↓

LdrTracking_UpdateFrame： raw → delta → total / contrast → error_x、error_y

↓

total ≥ 140 且 contrast ≥ 28？

↓

saturate_err (±0.7) 依 ¦err¦ 選 KP_SMALL / MEDIUM / LARGE

↓

MotorControl_ApplyCommand： 軟限位 clamp → ramp → 位置累加

↓

若光源無效：重置控制器並停止馬達

圖 1-4　追蹤模式單一控制週期流程

第二章　實驗與實作步驟

本章依循工程實務，將開發流程分為四個階段：平台 Bring-up、單元測試、閉迴路驗證與機構適配。各階段各有驗證目標，且須在前一階段完成後方可進入下一階段。

2.1　第一階段：平台 Bring-up

- 於 STM32CubeIDE 建立專案，選用 MCU 型號 STM32F446RET6，並啟用 NUCLEO-F446RE 板載配置。於 .ioc 設定中選擇 HSI + PLL，SYSCLK 設定為 84 MHz；將 SYS Debug 設為 Serial Wire；啟用 USART2 作為 ST-Link VCP，波特率 115200、8N1。

- 配置 PC13 為數位輸入並啟用內部上拉，作為板載 B1 按鈕；配置 PB8、PC6、PC8、PC9 為推挽輸出。

- 撰寫最小可執行程式：B1 按下時翻轉 LED，並於 USART2 輸出字串以驗證除錯路徑。

2.2　第二階段：感測與致動單元測試

2.2.1　ADC 與 LDR 陣列

將光敏電阻與固定電阻構成分壓電路，ADC1 設 IN12、IN13 兩通道，ADC2 設 IN11、IN14 兩通道，兩者均開啟 Scan + Continuous 模式，並以 DMA 循環模式自動填入 buffer。考量 ADC 轉換速率極快，於 DMA HT 與 TC 中斷關閉後，由主迴圈週期性讀取 buffer，可避免中斷氾濫佔用 CPU。

以序列部輸出四通道之 raw 值，以遮光與照光方式測試通道方向與校正；若硬體分壓為反向 ，則設定 ADC_INVERT = 1 於軟體層翻轉，保持光照越亮ADC值越高。

2.2.2　TMC2209 驅動器與步進馬達

TMC2209 以\UART 波特率設為 115200，依序寫入 GCONF、IHOLD_IRUN、CHOPCONF 與 PWMCONF 四組暫存器。驅動時脈由 TIM1_CH1 與 TIM3_CH1 之 PWM 輸出提供，Prescaler 設為 83 以取得 1 MHz 計時基，透過動態修改 ARR 可得不同之 step 頻率。

測試時先於桌面空載運轉，以 Manual 指令 F1 至 F7 (正轉) 與 R1 至 R7 (反轉) 依序送出七段速度 (50、100、200、400、600、1000、5000 Hz)，逐段確認方向正確性、噪音水準及是否發生失步。

2.3　第三階段：閉迴路追蹤驗證

(1)  系統上電後自動執行 5 秒光源基準校正，期間須維持環境光穩定。

(2)  透過序列部查詢校正結果 (baseline 與 noise_floor)；送 STATUS 查詢當前模式、total、contrast。

(3)  以手電筒模擬日照，由不同角度照射 LDR 陣列，觀察 error_x、error_y 與輸出之 hz 命令。

- 確認微小偏差 (< 死區 0.020) 下馬達停轉；較大偏差下依三段式 KP 產生對應速度。

- 低光或無光源時，total 或 contrast 低於門檻，is_valid 應為 0，馬達自動停止。

2.4　第四階段：機構適配與軟限位設定

依機構齒比與可動角度換算軟限位 step 數。以 1/32 微步為例，每圈 6400 步；本系統 M1 為 1:1 齒比，允許機構 ±45°，故 M1_LIMIT_STEPS = 800；M2 為 1:3 齒比，機構 ±180° 對應馬達 ±540°，故 M2_LIMIT_STEPS = 9600。

系統開機時假設機構位於中位，啟動後可透過 HOME 指令將位置累計器歸零。Manual 模式同樣會累加位置估算；若 Manual 操作已突破軟限位，切回 TRACKING 時該方向將被擋住。若機構方向裝設方向與預期相反，可將 M1_TRACK_DIR 或 M2_TRACK_DIR 設為 −1 以反向，僅影響追蹤方向，對 Manual 無影響。

第三章　硬體設計與暫存器設定

3.1　TMC2209 暫存器設定

系統於馬達初始化時，依序寫入 GCONF、IHOLD_IRUN、CHOPCONF 與 PWMCONF 四組暫存器；每筆指令為 8 位元組之 UART frame (含 CRC-8)，寫入間隔 1 ms。關鍵值如表 3-1 所示。

| 暫存器 | 位址 | 寫入值 | 功能說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GCONF | 0x00 | 0x000000C0 | bit6 pdn_disable = 1、bit7 mstep_reg_select = 1，啟用 UART 控制 microstep。 |
| IHOLD_IRUN | 0x10 | 0x00041006 | ihold = 6、irun = 16、iholddelay = 4，對應驅動電流。 |
| CHOPCONF | 0x6C | 0x13000053 | MRES 欄位設為 3，對應 1/32 微步；其餘取預設基底。 |
| PWMCONF | 0x70 | 0xC10D0024 | 啟用 PWM_AUTOSCALE 與 PWM_AUTOGRAD，低速時使用 StealthChop 達成近乎靜音運轉。 |

表 3-1　TMC2209 初始化暫存器設定

3.1.1　關鍵欄位分析

- IRUN = 16/32 (約 50% 全電流)：依 Vref 與 sense 電阻而定，於本硬體約 1.5 A RMS。連續運轉若散熱不足可再降至 12~14。

- IHOLD = 6/32 (約 19%)：提供靜止保持扭矩，兼顧熱功耗。

- IHOLDDELAY = 4：停轉後約 0.5 秒內由 irun 線性下降至 ihold，可避免甫停止即失扭。

- CHOPCONF.MRES = 3 對應 1/32 微步；若改為 MRES = 0 (1/256)，須對應將控制端之 hz 放大 8 倍。

- PWMCONF 開啟 StealthChop 自動調參，使低速段近乎無聲；高速段自動切換為 SpreadCycle 以維持扭矩。

3.2　STM32F446RE 週邊設定

- RCC：HSI 16 MHz → PLL (PLLM = 16, PLLN = 336, PLLP = 4)，SYSCLK = 84 MHz，APB1 = 42 MHz (TIM 倍頻為 84 MHz)，APB2 = 84 MHz。

- ADC1：IN12 (PC2, rank 2)、IN13 (PC3, rank 1)；Scan + Continuous + DMA，取樣時間 28 cycles。

- ADC2：IN11 (PC1, rank 2)、IN14 (PC4, rank 1)；組態與 ADC1 相同。DMA 分別使用 DMA2 Stream0 與 Stream3，circular half-word 模式。

- TIM1 (APB2, 84 MHz)：Prescaler 83 → 計時基 1 MHz，PWM1 CH1 輸出 M1 STEP 脈波。

- TIM3 (APB1 TIM clk, 84 MHz)：設定同 TIM1，輸出 M2 STEP；Duty 固定取 (ARR + 1)/2。

- USART2：115200 8N1，做為 ST-Link VCP 命令與遙測之雙向通道。

- UART4、UART5：115200 8N1，分別對應 M1、M2 之 TMC2209 UART 控制。

3.3　IO 腳位配置

表 3-2 彙整本系統使用之 IO 腳位、對應之訊號與功能描述。

| Pin | GPIO Label | Signal | 用途說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC3 | LDR_TL | ADC1_IN13 | 左上光敏電阻 (通道 0) |
| PC4 | LDR_TR | ADC2_IN14 | 右上光敏電阻 (通道 1) |
| PC2 | LDR_DR | ADC1_IN12 | 右下光敏電阻 (通道 2) |
| PC1 | LDR_DL | ADC2_IN11 | 左下光敏電阻 (通道 3) |
| PA8 | M1_STEP | TIM1_CH1 | 馬達 1 步進脈波 (水平 / Tilt 軸) |
| PC6 | M1_DIR | GPIO Output | 馬達 1 方向訊號 |
| PB8 | M1_EN | GPIO Output | 馬達 1 致能 (低準位啟動) |
| PC10 | M1_UART_TX | UART4_TX | 馬達 1 TMC2209 UART 寫入 |
| PC11 | M1_UART_RX | UART4_RX | 馬達 1 TMC2209 UART 讀取 |
| PA6 | M2_STEP | TIM3_CH1 | 馬達 2 步進脈波 (垂直 / Azimuth 軸) |
| PC8 | M2_DIR | GPIO Output | 馬達 2 方向訊號 |
| PC9 | M2_EN | GPIO Output | 馬達 2 致能 |
| PC12 | M2_UART_TX | UART5_TX | 馬達 2 TMC2209 UART 寫入 |
| PD2 | M2_UART_RX | UART5_RX | 馬達 2 TMC2209 UART 讀取 |
| PC13 | USER_BTN | GPIO Input | 板載 B1 按鈕，用於切換 Manual 段 |
| PA2 | CMD_TX | USART2_TX | ST-Link VCP 命令 / 遙測傳出 |
| PA3 | CMD_RX | USART2_RX | ST-Link VCP 命令接收 |
| PA13 | TMS | SWDIO | SWD 除錯資料 |
| PA14 | TCK | SWCLK | SWD 除錯時脈 |
| PB3 | SWO | JTDO-SWO | SWD trace 輸出 |

表 3-2　IO 腳位配置表

詳細晶片腳位實體佈局，可參考 STM32CubeMX 所產生之 IO 圖。

第四章　模式切換、初始化與光源自適應演算法

4.1　工作模式與狀態機

系統定義三種互斥之工作模式，並以子狀態細分 IDLE 之行為。各模式之用途與限制整理如下。

- MODE_IDLE：馬達全停；含兩個子狀態 IDLE_CALIBRATING (進行中之光源校正) 與 IDLE_WAIT_CMD (閒置待命)。

- MODE_TRACKING：閉迴路追蹤模式，每控制週期依序執行 LDR frame 更新、控制器運算與馬達命令下達。

- MODE_MANUAL：手動模式，依選定之段別 (F1 至 F7 為正轉，R1 至 R7 為反轉) 輸出固定 hz，不受光源影響。

B1 按鈕於任何模式下按下均可立即切換至 Manual 下一段，無須等待校正完成。若於校正中收到 TRACKING 指令，系統將其排隊至 mode_after_cal，待校正完成後自動切入。

4.2　初始化流程 (AppMain_Init)

- 以 memset 清空全域狀態結構 g。

- Telemetry_Init：以 USART2 為輸出、週期 100 ms 為遙測頻率。

- AppAdc_Init：啟動 ADC1 與 ADC2 之 DMA，關閉 HT 與 TC 中斷。

- SerialCmd_Init、LdrTracking_Init 並 ForceRecalibration、TrackerController_Init、ManualControl_Init。

- MotorControl_Init：兩軸分別呼叫 StepperTmc2209_Init，寫入四組暫存器、拉低 EN、啟動 TIM PWM、設為 Stage 0。

- 設定 mode = IDLE、idle_sub = CALIBRATING、mode_after_cal = TRACKING，5 秒後自動進入追蹤。

4.3　光源自適應演算法

4.3.1　感測器座標定義

由正面觀察，四顆 LDR 編號如圖 4-1 所示。通道定義直接對應程式中 error 計算之左右上下組合。

| 0：左上 (LDR_TL) | 1：右上 (LDR_TR) |
| --- | --- |
| 3：左下 (LDR_DL) | 2：右下 (LDR_DR) |

圖 4-1　LDR 四象限編號 (由正面看)

4.3.2　自動校正演算法

系統於開機後 5 秒 (SYS_BOOT_CALIBRATION_MS) 內，每控制週期累積一次統計量，如式 (4-1)：

cal_sum[i]  += raw[i]

cal_min[i]   = min(cal_min[i], raw[i])

cal_max[i]   = max(cal_max[i], raw[i])

cal_samples += 1                            ……(4-1)

校正結束時執行 FinalizeCalibration，依式 (4-2) 計算每通道之 baseline 與 noise floor：

baseline[i]    = cal_sum[i] / cal_samples

span           = cal_max[i] - cal_min[i]

noise_floor[i] = max(span + MARGIN, MIN_NOISE_FLOOR) ……(4-2)

baseline 反映當下環境光平均值，noise_floor 包含通道量測雜訊幅值及額外安全邊界，以避免誤將雜訊視為光源訊號。

4.3.3　光源訊號有效性判定

每取樣週期由式 (4-3) 計算四通道之光增量 delta：

floor    = baseline[i] + noise_floor[i]

delta[i] = max(raw[i] - floor, 0)

total    = Σ delta[i]

contrast = max(delta) − min(delta)              ……(4-3)

當 total 與 contrast 任一低於設定門檻時，視為無有效光源，is_valid = 0，馬達停止追蹤。門檻預設值 TRACK_VALID_TOTAL_MIN = 140、TRACK_DIRECTION_CONTRAST_MIN = 28。

4.3.4　方向誤差計算

將四通道 delta 依上下左右分組求和，得到式 (4-4) 之正規化誤差：

left  = delta[0] + delta[3]       // TL + DL

right = delta[1] + delta[2]       // TR + DR

top   = delta[0] + delta[1]       // TL + TR

bot   = delta[3] + delta[2]       // DL + DR

error_x = (right − left) / total

error_y = (top   − bot ) / total                ……(4-4)

透過除以 total 正規化，使誤差在不同光強下維持可比尺度，值域理論上為 −1 至 +1。極端陰影導致誤差爆衝時，將於第五章所述之飽和環節予以夾制。

第五章　控制策略與馬達約束

5.1　控制律概述

考量步進馬達系統無需積分項消除穩態誤差 (位置由離散 step 累積、具自然記憶性)，且為避免積分飽和與微分雜訊放大，本文採用純比例 (P-only) 控制律，輔以三段式增益、死區、輸出飽和與機構軟限位，以達到快速收斂與穩定之間的平衡。

- 兩軸彼此獨立：error_y 驅動 axis1 (垂直)，error_x 驅動 axis2 (水平)。

- 各 cycle 輸出僅取決於當下誤差，無歷史狀態，故系統對上一時刻之動作不產生記憶，避免來回擺盪。

- 兩軸無互相抑制設計 (dominance logic)，可同時動作。

5.2　三段式比例增益與死區

對單一軸而言，函式 run_axis(error) 依式 (5-1) 計算 hz 命令：

abs_e = |error|

if   abs_e ≤ DEADBAND       : return 0            // 死區停機

elif abs_e ≤ ERR_SMALL      : kp = KP_SMALL

elif abs_e ≤ ERR_MEDIUM     : kp = KP_MEDIUM

else                        : kp = KP_LARGE

out   = kp × error × OUTPUT_GAIN

out  *= (out ≥ 0) ? POS_SCALE : NEG_SCALE

out   = clamp(out, ±MAX_STEP_HZ)                   ……(5-1)

POS_SCALE 與 NEG_SCALE 用以補償機構左右裝配之不對稱：若實測發現某方向阻力較大，可調整對應方向之尺度係數。表 5-1 列出本系統實際使用之參數。

| 軸 | KP_SMALL | KP_MEDIUM | KP_LARGE | OUTPUT_GAIN | POS_SCALE | NEG_SCALE | MAX_HZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 水平 (Tilt) | 100 | 400 | 800 | 1.0 | 1.10 | 1.24 | 60000 |
| M2 垂直 (Azm) | 60 | 280 | 560 | 1.0 | 1.02 | 1.16 | 60000 |

表 5-1　兩軸控制器參數 (PID_ERR_DEADBAND = 0.020, ERR_SMALL = 0.060, ERR_MEDIUM = 0.150)

5.3　誤差飽和：陰影場景之防呆

當一側 LDR 完全處於陰影，delta 趨近於 0，另一側若強照光，依式 (4-4) error 將逼近 ±1.0，造成馬達全速衝向實際上僅為陰影邊緣之方向。為避免此現象，TrackerController 於誤差代入控制律前先行飽和，如式 (5-2)：

ex = clamp(error_x, −TRACK_ERR_CAP, +TRACK_ERR_CAP)   // ±0.7

ey = clamp(error_y, −TRACK_ERR_CAP, +TRACK_ERR_CAP)   ……(5-2)

此層為物理量之夾制，與第 4.3.3 節 total / contrast 門檻互為備援：任一層失效時，另一層仍可提供保護。

5.4　軟限位：機構保護

本系統未配置機械式限位開關，改以軟體估測之位置累計為準，於 MotorControl_ApplyCommand 之進入處先行檢查，如式 (5-3)：

if axis1_pos ≥ +M1_LIMIT_STEPS and hz1 > 0 : hz1 = 0

if axis1_pos ≤ −M1_LIMIT_STEPS and hz1 < 0 : hz1 = 0

// axis2 同上

axis_pos += (float)hz × dt_ms / 1000                  ……(5-3)

- M1_LIMIT_STEPS = 800 → 對應機構 ±45° (1:1 齒比)。

- M2_LIMIT_STEPS = 9600 → 對應機構 ±180° (1:3 齒比，馬達 ±540°)。

- Manual 模式亦累加位置；若 Manual 已越界，返回 TRACKING 時將被限制往同一方向，須反向退回或透過 HOME 指令歸零。

5.5　速度 ramp 與方向切換

為避免速度躍升造成失步，所有速度變化均以線性 ramp 執行：每 RAMP_DELAY_MS (1 ms) 最多增量 RAMP_STEP_HZ (800 Hz)。方向切換時採三段處理：先由目前速度 ramp 至最低段速、切換 DIR 腳位、等待 DIR_SETTLE_MS (2 ms) 以待磁路反向穩定、再 ramp 至目標速度。停止 (hz = 0) 則直接設定 CCR 為 0 並產生 update event，使 PWM 立即停止輸出。

5.6　電流、扭矩與熱設計考量

- IRUN = 16/32：對應約 50 % 全電流，於連續運轉下搭配散熱片可穩定工作。若長時間高負載致溫升過高，可再降至 12~14。

- IHOLD = 6/32：提供靜止保持力矩，同時使靜止功耗降至 ~ 19 %。

- IHOLDDELAY = 4：停轉後約 0.5 秒線性下降，避免甫停即失扭。

- 微步與扭矩之取捨：於相同電流下，微步數越多則每步轉矩切換幅度越小、定位解析度越高，但靜態轉矩略降，故選用 1/32 為折衷。

5.7　頻率與角速度換算

於 Prescaler = 83 條件下，TIM 計時基 counter_clk = 1 MHz，step 頻率與 ARR 之關係如式 (5-4)：

ARR     = counter_clk / hz − 1

ω_mech  = hz × 1.8° / microstep / gear_ratio          ……(5-4)

例如 M2 軸於 hz = 5000 時，機構角速度為 5000 × 1.8 / 32 / 3 ≈ 93.75°/s。

5.8　控制週期之選擇

控制週期由 SYS_CONTROL_PERIOD_MS 決定，系統允許 1、2、5 ms 三種設定。週期越短則反應越快，惟 UART 寫 TMC 與 ramp 所佔時間比重升高，故預設採用 5 ms。ADC 濾波採一階低通，new 權重為 9/10，舊值為 1/10；於 5 ms 取樣下時間常數約 5 ms，足以濾除 50/60 Hz 電源干擾而不延遲系統響應。

第六章　模式比較與實驗成果

6.1　三種工作模式之比較

表 6-1 比較三種工作模式之用途、使用之功能模組與主要特色。

| 模式 | 主要用途 | 使用模組 | 特色與限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE / CAL | 開機前 5 秒自動校正環境光基準 | LdrTracking_Accumulate、Finalize | 馬達全停，要求環境光穩定 |
| TRACKING | 閉迴路光源追蹤 | LDR + TrackerController + MotorControl | 純比例控制、三段 KP、死區、軟限位 |
| MANUAL | 手動速度段切換 (F1~F7 / R1~R7) | ManualControl + MotorControl | 固定 hz 開迴路，位置估算仍累加 |
| 異常防呆 | 低光源或陰影場景 | saturate_err、is_valid 判定 | 馬達停轉、保護機構 |

表 6-1　系統工作模式比較

6.2　量化實驗結果

表 6-2 為本系統後續實測所需填入之量化指標，目前先行保留作為實驗規劃依據。

| 指標 | 定義與量測方式 | 量測結果 |
| --- | --- | --- |
| 靜態追蹤精度 | 光源固定時，error_x 與 error_y 之 RMS (等效角度) |  |
| 階躍響應時間 | 光源階躍後，¦err¦ 收斂至死區以內所需時間 (ms) |  |
| 無效光源拒絕率 | 遮光測試中 is_valid = 0 之比例 |  |
| 手動最大速度 | F7 段下無失步最高 hz 與對應 °/s |  |
| 靜止保持扭矩 | IHOLD 模式下施力直至失步之 N·cm |  |
| 連續運轉溫升 | 持續 30 分鐘後 TMC2209 表面溫度 (°C) |  |
| 軟限位有效性 | 撞限位後是否僅擋外衝方向、反向可退回 |  |

表 6-2　預定量化指標與量測結果 (待實驗填入)

6.3　結論與未來工作

本文完成以 STM32F446RE 為核心之雙軸太陽追蹤系統實作，提出以光敏電阻陣列為感測端、TMC2209 步進馬達為致動端之完整硬體與軟體框架。所採用之三段式比例控制搭配誤差飽和與軟限位，可於兼顧響應速度與穩定性之同時，防止極端姿態造成之機構損傷。

未來工作可自下列方向延伸：

- 加入有限積分項消除穩態偏差，或採用增益自適應機制於不同光強條件下自動調整。

- 導入 Encoder 或 Hall 感測以提供真實位置回授，取代 hz × dt 之位置估算。

- 結合時間與地理資訊，建立日出日落預估之備援搜索策略，提升陰雨日之追蹤可用性。

- 啟用 TMC2209 之 CoolStep 與 StallGuard，以無感式撞限位偵測取代純軟限位。