# F446RE 太陽追蹤系統 — 技術文件

系統架構：STM32F446RE + 4 顆 LDR (ADC) + 2 × TMC2209 步進馬達 (UART 控制、1/32 microstep)。

## 1. 系統流程圖

### 1.1 系統開機 / 主迴圈流程

開機 / Reset

↓

HAL_Init + SystemClock_Config (HSI PLL → SYSCLK 84 MHz)

↓

MX_*_Init: GPIO / DMA / ADC1 & ADC2 / TIM1 & TIM3 / USART2 (VCP) / UART4 & UART5 (TMC2209)

↓

AppMain_Init：各 App 模組初始化 + 進入 IDLE/CAL 做 5 秒光源基準校正

↓

while(1) { AppMain_Task() } 每個 tick：Button → CMD → ADC → 控制週期 → 遙測

### 1.2 AppMain_Task 內部流程（每 1 tick）

AppMain_Task()

↓

poll_button()：偵測 PC13 下緣 → 切下一段 Manual

↓

SerialCmd_PollRx()：從 USART2 讀入指令

↓

AppAdc_Task()：讀 DMA buffer → 低通濾波

↓

handle_cmd()：解析佇列裡的指令

↓

now − last_ctrl_tick ≥ ctrl_period_ms ?

↓

run_control(now)：依模式走 IDLE/TRACKING/MANUAL MotorControl_ApplyCommand / ManualControl_Task

↓

update_snapshot + Telemetry_Task()

### 1.3 模式狀態機

Boot → MODE_IDLE / IDLE_CALIBRATING

↓

累積 ADC baseline 與 noise floor (5 秒)

↓

校正完成？(cal_samples 夠)

↓

finalize_cal → 依 mode_after_cal 進入 TRACKING 或 MANUAL

↓

is_valid 光源有效?

↓

TrackerController_Run → MotorControl_ApplyCommand

↓

若送 RECAL / MANUAL 指令 → 重新進入校正 / 手動

### 1.4 追蹤控制流程（單一週期）

進入 run_control() with TRACKING

↓

LdrTracking_UpdateFrame：raw → delta → total / contrast → error_x / error_y

↓

total ≥ 140 且 contrast ≥ 28 ?

↓

saturate_err(±0.7) → 依 ¦err¦ 三段選 KP → run_axis()

↓

MotorControl_ApplyCommand：軟限位 clamp → TMC2209 ramp → 累加位置

↓

若 is_valid=0：TrackerController_Reset + StopAll

# 2. 實驗步驟 (Bring-up → 測試 → 適配機構)

## 2.1 第一階段：Bring-up（板子本身能動）

- Nucleo-F446RE 上板，USB 接 ST-Link；STM32CubeIDE 建專案、選 MCU = STM32F446RET6。

- 開 .ioc：RCC 選 HSI + PLL → 84 MHz；SYS Debug = Serial Wire；啟用 USART2 (VCP) 115200 8N1。

- 設 GPIO：PC13 當 B1 按鈕（內部 pull-up）；PB8、PC6、PC8、PC9 為 GPIO Output（先用 LED 驗證）。

- 寫一支最小測試：按一下 B1 翻轉 LED，USART2 回傳 "BTN" 字串。打印確認可上傳、可除錯、VCP 可收資料。

## 2.2 第二階段：感測與致動單元分別測試

### A) ADC × 4 路 LDR

- PC1/PC2/PC3/PC4 接分壓電路 (LDR 與固定電阻分壓)；設 ADC1 IN12/IN13、ADC2 IN11/IN14，兩顆 ADC 各 2 通道 scan。

- DMA circular 模式填 buffer，DMA HT/TC 中斷關掉避免爆中斷；主迴圈直接讀 buffer。

- 開遙測 dump 4 路 raw 值，蓋光 / 照光確認方向。ADC_INVERT = 1 表示硬體分壓反向（亮→值低）。

### B) TMC2209 × 2 軸（UART 設定 + STEP/DIR）

- 接線：5V/GND 供電、VM 給 12 V；EN 預設拉高，UART (TX) 接 MCU。先在桌面上空轉、不上機構。

- UART 115200，傳 GCONF → IHOLD_IRUN → CHOPCONF(MRES=3) → PWMCONF 四個暫存器，每筆間隔 1 ms。

- TIM1_CH1 / TIM3_CH1 PWM Generation，Prescaler = 83 → counter_clk = 1 MHz；改 ARR 即可改 step 頻率。

- 用 manual 指令 F1..F7 / R1..R7 單軸跑兩邊各 7 段速度（50 ~ 5000 Hz），確認方向、噪音、失步。

## 2.3 第三階段：閉迴路追蹤測試

- 上電 → 5 秒開機校正（期間請維持環境光穩定）→ 自動進入 TRACKING。

- USART2 工具端送 CAL? 看 baseline / noise_floor；送 STATUS 看 mode / total / contrast。

- 用手電筒從不同角度照向 LDR 陣列，觀察 error_x / error_y 以及 motor hz 命令。

- 檢查死區 (PID_ERR_DEADBAND = 0.020)：微小偏移時馬達停；較大偏移時才動。

- 低對比或無光源 → total / contrast 不達門檻 → is_valid = 0 → 馬達自動停轉。

## 2.4 第四階段：適配機構（限位與齒比對應）

- 實測機構可動角度與齒比：本專案 M1 水平軸 1:1，±45°；M2 垂直軸 1:3，機構 ±180° = 馬達 ±540°。

- 1/32 microstep → 6400 step/圈；因此 M1_LIMIT_STEPS = 800、M2_LIMIT_STEPS = 9600。

- 開機時手動把機構擺到中點；送 HOME 指令將位置累計器歸零。避免開機姿態亂掉時軟限位誤擋。

- tracking 或 manual 任一方向撞到軟限位，該方向 hz 會被 clamp 為 0，反向仍可退回。

- 若機構方向裝反：改 M1_TRACK_DIR / M2_TRACK_DIR 為 −1（只影響追蹤方向，不影響 manual）。

# 3. 暫存器設置 / IO 配置

## 3.1 TMC2209 UART 暫存器

初始化時按 GCONF → IHOLD_IRUN → CHOPCONF → PWMCONF 順序各送一筆 8-byte 寫入 frame（帶 CRC-8），每筆間隔 1 ms。

| 暫存器 | 位址 (hex) | 寫入值 (hex) | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| GCONF | 0x00 | 0x000000C0 | bit6 pdn_disable=1、bit7 mstep_reg_select=1，改用 UART 設 microstep 而非 MS1/MS2 腳 |
| IHOLD_IRUN | 0x10 | 0x00041006 | ihold=6、irun=16、iholddelay=4；靜止電流約 irun × (6/32) ≈ 19% |
| CHOPCONF | 0x6C | 0x13000053 | MRES=3 → 1/32 microstep；TOFF/TBL/HSTRT 取預設基底 0x10000053 |
| PWMCONF | 0x70 | 0xC10D0024 | StealthChop 自動調參、PWM_AUTOSCALE + PWM_AUTOGRAD 開啟 (低速靜音) |

### 關鍵欄位說明

- IRUN = 16 / 32：約 1.5 A RMS (以 sense 0.11 Ω、VREF 中位估算)，依散熱與連續運轉能力可下修。

- IHOLDDELAY = 4：停轉後經 4 × 2^18 clock 才從 irun 降到 ihold，避免剛停就失扭。

- StealthChop (PWMCONF: PWM_AUTOSCALE + PWM_AUTOGRAD) 讓低速近乎無聲；高速仍走 SpreadCycle。

- CHOPCONF.MRES = 3 → 32 microstep；若需要更細緻可改 MRES=0 (256)，速度 hz 要同步放大 8 倍。

## 3.2 STM32 週邊設定

- RCC：HSI 16 MHz → PLL (PLLM=16, PLLN=336, PLLP=4) → SYSCLK 84 MHz, AHB 84, APB1 42 (TIM 倍頻→84), APB2 84。

- ADC1：IN12(PC2 rank2)、IN13(PC3 rank1)，Scan + Continuous + DMA，28 cycles sampling。

- ADC2：IN14(PC4 rank1)、IN11(PC1 rank2)，同上；DMA2 Stream0 / Stream3 circular half-word。

- TIM1 (APB2, 84 MHz)：Prescaler 83 → 1 MHz，PWM1 CH1 輸出 M1 STEP；Period 由 ARR 動態改。

- TIM3 (APB1 tim clk 84 MHz)：同 Prescaler 83，M2 STEP；Duty 取 (ARR+1)/2 → 近 50%。

- USART2 / UART4 / UART5：全 115200 8N1，USART2 走 ST-Link VCP；UART4 / 5 接 TMC2209。

## 3.3 IO 腳位表（對應你貼的 Pin-out 圖）

| Pin | GPIO Label | 功能 (Signal) | 用途說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC3 | LDR_TL | ADC1_IN13 | 左上光敏 (0 號) |
| PC4 | LDR_TR | ADC2_IN14 | 右上光敏 (1 號) |
| PC2 | LDR_DR | ADC1_IN12 | 右下光敏 (2 號) |
| PC1 | LDR_DL | ADC2_IN11 | 左下光敏 (3 號) |
| PA8 | M1_STEP | TIM1_CH1 | 馬達1 步進 PWM (水平/Tilt 軸) |
| PC6 | M1_DIR | GPIO Output | 馬達1 方向 |
| PB8 | M1_EN | GPIO Output | 馬達1 致能 (低準位 Enable) |
| PC10 | M1_UART_TX | UART4_TX | 馬達1 TMC2209 UART 寫入 |
| PC11 | M1_UART_RX | UART4_RX | 馬達1 TMC2209 UART 讀取 |
| PA6 | M2_STEP | TIM3_CH1 | 馬達2 步進 PWM (垂直/Azimuth 軸) |
| PC8 | M2_DIR | GPIO Output | 馬達2 方向 |
| PC9 | M2_EN | GPIO Output | 馬達2 致能 |
| PC12 | M2_UART_TX | UART5_TX | 馬達2 TMC2209 UART 寫入 |
| PD2 | M2_UART_RX | UART5_RX | 馬達2 TMC2209 UART 讀取 |
| PC13 | USER_BTN | GPIO Input | 板載 B1 按鈕 (切換 Manual 段) |
| PA2 | CMD_TX | USART2_TX | ST-Link VCP 命令/遙測傳出 |
| PA3 | CMD_RX | USART2_RX | ST-Link VCP 命令接收 |
| PA13 | TMS | SWDIO | SWD 除錯 |
| PA14 | TCK | SWCLK | SWD 時鐘 |
| PB3 | SWO | JTDO-SWO | SWD trace |

# 4. 模式切換、初始化與 LDR 自適應演算法

## 4.1 模式 / 狀態機

- MODE_IDLE：馬達全停；IDLE_CALIBRATING 代表正在累積光源 baseline；IDLE_WAIT_CMD 為閒置待命。

- MODE_TRACKING：每個控制週期跑 LDR frame → TrackerController_Run → MotorControl_ApplyCommand。

- MODE_MANUAL：Manual stage 決定固定 hz 與方向（F1..F7 正轉，R1..R7 反轉），不受 LDR 影響。

- B1 按鈕：任何模式下按下都立即切到 Manual 下一段（無需等校正）；校正中送 TRACKING 指令會排隊到 mode_after_cal。

## 4.2 初始化順序（AppMain_Init）

- memset 全域 g 清零 → Telemetry_Init（USART2, 100 ms 週期）→ AppAdc_Init（啟動兩顆 ADC DMA）。

- SerialCmd_Init、LdrTracking_Init + ForceRecalibration、TrackerController_Init、ManualControl_Init。

- MotorControl_Init：兩軸各自 StepperTmc2209_Init（寫 4 組暫存器 → 拉 EN 低 → TIM PWM Start → Stage 0）。

- mode = IDLE / idle_sub = CALIBRATING / mode_after_cal = TRACKING → 5 秒後自動進 TRACKING。

## 4.3 光敏自適應（LDR adaptive）

### 4.3.1 感測器座標（正面看）

| 0 = 左上 LDR_TL | 1 = 右上 LDR_TR |
| --- | --- |
| 3 = 左下 LDR_DL | 2 = 右下 LDR_DR |

### 4.3.2 自動校正演算法

開機後 5 秒內每個 control cycle 呼叫一次 LdrTracking_AccumulateCalibration：

for i in 0..3:

cal_sum[i]  += raw[i]

cal_min[i]  = min(cal_min[i], raw[i])

cal_max[i]  = max(cal_max[i], raw[i])

cal_samples++

滿 5 秒呼叫 FinalizeCalibration：

baseline[i]    = cal_sum[i] / cal_samples

span           = cal_max[i] - cal_min[i]

noise_floor[i] = max(span + LDR_BASELINE_MARGIN, LDR_MIN_NOISE_FLOOR)

baseline 為環境光平均；noise_floor 為該通道實測雜訊幅值 + 額外安全邊界。

### 4.3.3 每個取樣週期的計算

floor  = baseline[i] + noise_floor[i]

delta[i] = (raw[i] > floor) ? raw[i] - floor : 0

total    = Σ delta[i]

contrast = max(delta) - min(delta)

過低的 total 或 contrast 直接視為 is_valid = 0（馬達停），避免陰天 / 室內雜訊亂追：

- TRACK_VALID_TOTAL_MIN = 140：四路光增量總和要夠才認為有「真實光源」。

- TRACK_DIRECTION_CONTRAST_MIN = 28：最亮與最暗通道差要夠才有「方向資訊」。

### 4.3.4 誤差計算（error_x / error_y）

left  = delta[0] + delta[3]  // TL + DL

right = delta[1] + delta[2]  // TR + DR

top   = delta[0] + delta[1]  // TL + TR

bot   = delta[3] + delta[2]  // DL + DR

error_x = (right - left) / total   // 值域 約 −1 ~ +1

error_y = (top   - bot ) / total

這套以 delta 做除總量的正規化，使 error 在不同光強下都有可比的量級；單邊陰影時用 TRACK_ERR_CAP = 0.7 飽和擋假極端值（見 5.3）。

# 5. PID 實作與馬達約束

## 5.1 PID 結構總覽

- 純比例控制（P-only）：沒有積分、沒有微分、沒有速率限制、沒有記憶。

- 每個 cycle 的 hz 只看「當下誤差」→ 不會記住歷史 → 天然不會來回擺盪 / over-shoot。

- 兩軸分離：error_y 驅動 axis1（垂直/Tilt），error_x 驅動 axis2（水平/Azimuth）。

- 兩軸不互相抑制（沒有 dominance 處理），同時動作。

## 5.2 三段式 KP + 死區

run_axis(error) 每次呼叫：

abs_e = |error|

if abs_e ≤ 0.020 (DEADBAND):     return 0            // 死區，直接停

elif abs_e ≤ 0.060 (SMALL):       kp = KP_SMALL       // 小誤差 → 慢動

elif abs_e ≤ 0.150 (MEDIUM):      kp = KP_MEDIUM      // 中誤差 → 中速

else:                             kp = KP_LARGE       // 大誤差 → 快動

out = kp × error × OUTPUT_GAIN

out *= (out ≥ 0) ? POS_SCALE : NEG_SCALE   // 補機構左右不對稱

clamp out to ±MAX_STEP_HZ

### 5.2.1 本專案實際參數

| 軸 | KP_SMALL | KP_MEDIUM | KP_LARGE | OUTPUT_GAIN | POS_SCALE | NEG_SCALE | MAX_HZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 (水平/Tilt) | 100 | 400 | 800 | 1.0 | 1.10 | 1.24 | 60000 |
| M2 (垂直/Azm) | 60 | 280 | 560 | 1.0 | 1.02 | 1.16 | 60000 |

## 5.3 陰影防呆（誤差飽和）

當某一側 LDR 完全在陰影中 → delta ≈ 0、另一側爆亮 → error 衝到 ±1.0，馬達會以滿轉衝向「陰影邊緣」而非真實光源。TrackerController 先做：

ex = clamp(error_x, −TRACK_ERR_CAP, +TRACK_ERR_CAP)  // ±0.7

ey = clamp(error_y, −TRACK_ERR_CAP, +TRACK_ERR_CAP)

這一層是「物理上的離譜值夾制」，與第 4.3.3 節的 TOTAL / CONTRAST 門檻互補 (其一失效也還有另一層)。

## 5.4 馬達側約束

### 5.4.1 軟限位（position clamp）

// 每個 control cycle 裡，MotorControl_ApplyCommand 先做：

if axis1_pos ≥  +M1_LIMIT_STEPS  and hz1 > 0:  hz1 = 0

if axis1_pos ≤  -M1_LIMIT_STEPS  and hz1 < 0:  hz1 = 0

// 對 axis2 做同樣檢查

axis_pos += (float)hz × dt_ms / 1000   // 用被 clamp 過後的 hz 累加

- M1_LIMIT_STEPS = 800  → 機構 ±45°（1:1 齒輪、1/32 microstep = 6400 step/圈）

- M2_LIMIT_STEPS = 9600 → 機構 ±180°（1:3 齒輪：馬達 ±540°）

- Manual 模式也會累加位置；若 manual 突破限位，切回 tracking 會被擋住，必須先反轉或送 HOME 歸零。

### 5.4.2 速度 ramp（避免失步）

- RAMP_STEP_HZ = 800、RAMP_DELAY_MS = 1 → 從 current_hz 線性爬到目標 hz，每 1 ms 最多改 800 Hz。

- 反向切換：先 ramp 到最低速 → 切 DIR 腳 → 等 DIR_SETTLE_MS = 2 → 再 ramp 到目標；避免反向時瞬間失步。

- 停止 (hz = 0)：把 CCRx 設為 0 + 重置 counter + 產生 update event，讓 PWM 立刻不再發 step。

### 5.4.3 電流 / 扭矩 / 熱

- IRUN = 16/32 → 約 50 % 全電流（視 Vref 與 sense 電阻而定）。連續運轉若溫度過高可再降到 12 ~ 14。

- IHOLD = 6/32 → 約 19 % 靜止電流，足以保持位置又不會把驅動烤熱。

- IHOLDDELAY = 4：停轉後 ~ 0.5 秒才降到 ihold，避免追蹤剛停就發生掉位。

- 機械扭矩：static 扭矩 ∝ 電流；32 microstep 下每 step 的切換扭矩 ≈ sin(步角/32)，高細分會犧牲扭矩，所以通常不追細分，而是靠電流給扭矩。

### 5.4.4 頻率 / 步數 / 角速度換算

step_hz = ARR 計算: arr = counter_clk / hz − 1,  counter_clk = 84e6 / (Prescaler+1) = 1e6

機械角速度 (deg/s) = step_hz × 1.8° / microstep / gear_ratio

例：M2 在 hz = 5000 時，deg/s = 5000 × 1.8 / 32 / 3 ≈ 93.75 °/s (機構側)

## 5.5 控制週期選擇

- SYS_CONTROL_PERIOD_MS 預設 5（可由 PERIOD 指令改 1 / 2 / 5）。週期越短 → 反應越快但 UART 寫 TMC/ramp 延遲佔比上升。

- ADC 低通 α = 9：new × 9 / 10 + old / 10；在 5 ms 取樣下等效約 5 ms 時間常數，夠濾 50/60 Hz 閃爍但不致拖慢。

# 6. 模式比較與成果

## 6.1 模式比較表

| 模式 | 主要用途 | 使用的模組 | 特色 / 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE / CAL | 開機前 5 秒自動校正光源基準 | LDR Accumulate / Finalize | 馬達全停，環境光必須穩定 |
| TRACKING | 追蹤光源方向、閉迴路 | LDR + TrackerController + MotorControl | 純 P 控制、三段 KP、死區、軟限位 |
| MANUAL | 手動 F1..F7 / R1..R7 或 B1 切換 | ManualControl + MotorControl | 固定 hz 開迴路，位置仍累加計算 |
| ERROR / 防呆 | low total / low contrast / 陰影 | saturate_err + is_valid | 不動馬達，保護機構 |

## 6.2 量化成果 (待實測填入)

| 指標 | 定義 / 量測方式 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 追蹤精度 (靜態) | 光源固定時，error_x / error_y 的 RMS（deg 等效） |  |
| 響應時間 | 光源階躍後，err → 死區內所需時間 (ms) |  |
| 無效光源拒絕率 | 遮光測試中 is_valid = 0 的比例 |  |
| 手動最大速度 | F7 段無失步最高 hz / (deg/s) |  |
| 靜止保持扭矩 | IHOLD 下對軸施力直到失步的 N·cm |  |
| 連續運轉溫升 | 3 A 電源 30 分鐘後 TMC2209 表面溫度 |  |
| 軟限位阻擋正確性 | 撞限位後是否只擋外衝方向、反向可退回 |  |

## 6.3 後續改進方向 (可先空著)

- (待填) 增加 PI 小積分項以消除靜態偏差。

- (待填) 加入 Encoder 或 Hall 做閉迴路位置回授，取代純 hz×dt 估算。

- (待填) 引入日出/日落時間表作為備援搜索策略。

- (待填) 加 CoolStep / StallGuard 做無感式撞限位偵測，替代軟限位。